# PERBANDINGAN TINGKAT PENGENALAN CITRA DIABETIC RETINOPATHY PADA KOMBINASI PRINCIPLE COMPONENT DARI 4 CIRI BERBASIS METODE SVM (SUPPORT VECTOR MACHINE)

# Sari Ayu Wulandari 1, Rudy Tjahyono2, Dian Retno Sawitri3

Abstract— Pigmentation differences affect the image pattern recognition methods of diabetic retinopathy and its setting point. It takes a software, which is capable of being tools image recognition diabetic retinopathy. A research on pattern recognition image diabetic retinopathy, by using the image channel yellow, using filters Gabor and characteristics taken from each image is characteristic of the means, variance, skewness and entropy, followed by feature extraction PCA (Principle Component Analysis). In the feature extraction PCA, PCA results Matrix is ​​a square matrix, the number of columns, with each a number of characteristics. Research using four characteristics, thus, there are 4 PC (Principle Component), PC1, PC2, PC3 and PC4. In this article we will discuss the highest accuracy of couples use a PC. Accuracy rate, calculated using a linear model of SVM. The model with the highest accuracy and fastest is the model couples PC1 and PC2, which has the highest learning image accuracy of 100% and the fastest time, which is explicitly shown in the smallest number of support vectors, namely 2. Couples who have the worst accuracy rate is a PC3 and PC4. The introduction of the image down on the test, which is only 93.75%, this is caused by a widening of the area of ​​coverage. Widening the coverage area may be caused by selecting the average value of the PCA, prior to the matrix reduction. In subsequent studies, can be done by using the search value of standard deviation or variance, thus, will be known reduction matrix representing the distribution of the numbers in the matrix.

Intisari— Perbedaan pigmentasi mempengaruhi metode pengenalan pola citra retinopati diabetik beserta setting poinnya. Dibutuhkan sebuah perangkat lunak, yang mampu menjadi alat bantu pengenalan citra retinopati diabetik. Telah dilakukan penelitian tentang pengenalan pola citra retinopati diabetik, dengan menggunakan citra kanal kuning (Yellow), dengan menggunakan filter gabor dan ciri yang diambil dari tiap citra adalah ciri rerata (Means), variasi Varians), skewness dan entropy, yang dilanjutkan dengan ekstraksi ciri  PCA (Principle Component Analysis). Pada ekstraksi ciri PCA, Matriks hasil PCA merupakan matriks bujur sangkar, yang jumlah kolomnya, sama dengan jumlah ciri. Penelitian menggunakan 4 ciri, dengan demikian, terdapat 4 buah PC (Principle Component), PC1, PC2, PC3 dan PC4. Pada artikel ini akan dibahas mengenai tingkat akurasi tertinggi dari penggunaan pasangan PC. Tingkat akurasi, dihitung dengan menggunakan model linear dari SVM.

1,3Dosen Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Dian Nuswantoro, Jl. Nakula I No. 5-11 Semaarang  (tlp: 0361-555225; fax: 0361-4321982; e-mail: penulis1@institusi.ac.auo)

2Dosen Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas Dian Nuswantoro, Jl. Nakula I No. 5-11 Semaarang  (tlp: 0361-555225; fax: 0361-4321982; e-mail: penulis1@institusi.ac.auo)

Model dengan akurasi tertinggi dan tercepat adalah model pasangan PC1 dan PC2, yang mempunyai akurasi citra pembelajaran tertinggi yaitu 100% dan waktu tercepat, yang secara eksplisit diperlihatkan pada jumlah support vektor terkecil, yaitu 2. Pasangan yang mempunyai tingkat akurasi terburuk adalah PC3 dan PC4. Pengenalan turun pada citra pengujian, yaitu hanya 93,75%, hal ini disebabkan oleh pelebaran daerah cakupan. Pelebaran daerah cakupan kemungkinan disebabkan oleh pemilihan nilai rerata pada PCA, sebelum matriks reduksi. Pada penelitian berikutnya, bisa dilakukan dengan menggunakan pencarian nilai standart deviasi atau varians, dengan begitu, akan diketahui matriks reduksi yang mewakili sebaran angka pada matriks.

Kata Kunci— Kanal Kuning, SVM, diabetic retinopathy, PCA

pendahuluan

Retinopati diabetik merupakan sebuah penyakit komplikasi yang berasal dari penyakit Diabetes Militus (untuk selanjutnya disingkat DM) [1]. Seseorang yang menderita DM akan terdapat kelainan pada retina-nya. Penderita lama-kelamaan akan mengalami kebutaan disebabkan oleh degradasi retina, baik kelainan pada pembuluh darahnya, pada optic disk, exudates, degradasi makula dan beberapa bagian retina yang lain.

Selama ini, pemeriksaan retinopati diabetik dilakukan dengan menggunakan bantuan citra retinopati, yang dihasilkan dari kamera fundus. Warna retina dipengaruhi oleh pigmentasi mata. Retina orang tropis akan berbeda dengan retina orang subtropis, yang dipengaruhi oleh intensitas mata terpapar matahari. Citra warna retina orang Indonesia cenderung gelap. Citra warna gelap yang dihasilkan oleh kamera fundus, menyebabkan sulitnya proses pendeteksian penyakit ini, ditambah dengan bagian retina yang halus dan kecil, menyebabkan terjadinya kesalahan dalam diagnosis. Selain itu, proses pendeteksian memakan waktu lama. Penelitian tentang sistem pengenalan pola citra retinopati diabetik telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan pendekatan yang berbeda-beda, yaitu dengan pengenalan optic disk [2-4], exudates [2,5,6,7], degradasi makula [8] dan pembuluh darah [9-11]. Metode yang dilakukan juga bervariasi, ada yang menggunakan pendekatan linear dengan menggunakan metode SVM (Support Vector Machine) [12] dan pendekatan titik pusat klaster FCM (Fuzzy C Means) [2,13,14] serta K-Means [15]. Penelitian tersebut menggunakan retina yang berasal dari database DRIVE (retina dari orang sub tropis), namun ciri retina orang Indonesia (tropis) berbeda dengan database DRIVE. Perbedaan citra retina diperlihatkan pada Gambar 1.

- (b)

Gambar 1. Database Citra (a) Orang Indonesia, (b) Drive (Digital Retinal Images for Vessel Extraction)

Perbedaan pigmentasi mempengaruhi metode pengenalan pola citra retinopati diabetik beserta setting poinnya. Dibutuhkan sebuah perangkat lunak, yang mampu menjadi alat bantu pengenalan citra retinopati diabetik. Harapan baru bagi pengenalan citra diabetic retinopati. Telah dilakukan penelitian tentang pengenalan pola citra retinopati diabetik, dengan menggunakan citra kanal kuning (Yellow), dengan menggunakan filter gabor dan ciri yang diambil dari tiap citra adalah ciri rerata (Means), variasi Varians), skewness dan entropy, yang dilanjutkan dengan ekstraksi ciri  PCA (Principle Component Analysis). Pada ekstraksi ciri PCA, Matriks hasil PCA merupakan matriks bujur sangkar, yang jumlah kolomnya, sama dengan jumlah ciri. Penelitian menggunakan 4 ciri, dengan demikian, terdapat 4 buah PC (Principle Component), PC1, PC2, PC3 dan PC4. Biasanya yang diambil adalah PC1 dan PC2. Pada artikel ini akan dibahas mengenai tingkat akurasi tertinggi dari penggunaan pasangan PC. Tingkat akurasi, dihitung dengan menggunakan model linear dari SVM.

Metode

Tingkat pengenalan citra retinopati diabetik, ditentukan melalui proses pembelajaran dan pengujian, ditunjukan pada Gambar 2.

Gambar 2.  Diagram Alir Pengenalan Citra

## Database Citra

Database citra asli didapatkan dari database citra retina, Eye Centre Rumah Sakit Sultan Agung Semarang, yang berupa citra JPG dimensi 700x605 pixel, 8 bit. Citra tersebut, berasal dari kamera fundus Non-Mydriatic Retinal Camera CR-DGi. Contoh citra fundus diperlihatkan pada Gambar 3. Database citra retina dibagi menjadi 2 :

- Data Pelatihan : terdiri dari 30 citra retina dan 30 citra non-retinopathy. Hasil pelatihan adalah sebuah model yang akan digunakan untuk menguji citra pengujian.

- Data Pengujian : terdiri dari 30 citra retina dan 30 citra non-retinopathy. Ke-60 citra pengujian merupakan citra diluar citra pelatihan.

Gambar 3. Contoh Database Citra Retina

## Pre-Processing

Tahap pre-processing merupakan tahap untuk melakukan penunjolan ciri dari citra retina. Penjolan ciri dari penyakit diabetik dapat dilakukan dengan penonjolan bagian pembuluh darah, makula, eksudat ataupun optic disk. Pada artikel ini, dilakukan penonjolan pembuluh darah. Proses penonjolan ciri pembuluh darah diperlihatkan pada Gambar 4.

Gambar 4.  Blok Diagram Pre-Processing

Proses pre-processing, merupakan proses awal untuk menyiapkan vektor ciri (feature vector). Untuk mendapatkan warna kuning (Y), citra warna RGB harus dikonversi menjadi citra YCbCr. Citra 3 kanal YCbCr, kemudian diambil 1 kanal saja yaitu pada kanal Y.

Gambar 5.Contoh Citra Warna RGB 3x3

Citra Y mempunyai kombinasi intesitas warna antara 0-255. Konversi citra RGB ke YCbCr menggunakan persamaan 1. Contoh citra warna RGB 3x3, seperti yang terlihat pada Gambar 5.

Y=0,299R + 0,587G + 0,114B
Cb=-0,1687R – 0,3313G + 0,5B + 128     (1)
Cr= 0,5R–0,4187G – 0,0813B+128

Jika terdapat citra warna RGB seperti pada Gambar 4, maka hasil perhitungan konversi warna dari RGB ke YCbCr adalah sebagai berikut :

Kanal Y

Y(1,1)=(0,299 x 25) + (0,587 x 100) +( 0,114 x 25) = 69,025

Y(1,2)=(0,299 x 100) + (0,587 x 100) +( 0,114 x 75) = 97,15

Y(1,3)=(0,299 x 75) + (0,587 x 75) +( 0,114 x 100) = 77,85

Y(2,1)=(0,299 x 0) + (0,587 x 25) +( 0,114 x 0) = 14,675

Y(2,2)=(0,299 x 150) + (0,587 x 100) +( 0,114 x 0) = 103,55

Y(2,3)=(0,299 x 50) + (0,587 x 25) +( 0,114 x 50) = 35,325

Y(3,1)=(0,299 x 75) + (0,587 x 100) +( 0,114 x 75) = 89,675

Y(3,2)=(0,299 x 100) + (0,587 x 100) +( 0,114 x 0) = 88,6

Y(3,3)=(0,299 x 25) + (0,587 x 25) +( 0,114 x 100) = 33,55

Kanal Cb

Cb(1,1)=(-0,1687x25)–(0,3313x100)+(0,5x25)+128= 103,153

Cb(1,2)=(-0,1687x100)–(0,3313x100)+(0,5x75)+ 128 = 115,5

Cb(1,3)=(-0,1687x75)–(0,3313x75)+(0,5x 100) + 128 = 140,5

Cb(2,1)=(-0,1687x0)–(0,3313x25)+(0,5x 0) + 128 = 119,7175

Cb(2,2)=(-0,1687x150)–(0,3313x100)+(0,5x0)+ 128 = 69,565

Cb(2,3)=(-0,1687x50)–(0,3313x25)+(0,5x50)+128= 136,2825

Cb(3,1)=(-0,1687x75)–(0,3313x100)+(0,5x75)+128= 119,717

Cb(3,2)=(-0,1687x100)–(0,3313 x 100) + (0,5 x 0) + 128 = 78

Cb(3,3)=(-0,1687x25)–(0,3313x25)+(0,5x 100) + 128 = 165,5

Kanal Cr

Cr(1,1)=(0,5x25)–(0,4187x100)-(0,0813x25) + 128 = 96,5975

Cr(1,2)=(0,5x25)–(0,4187x100)–(0,0813x25)+128 = 130,0325

Cr(1,3)=(0,5x25)–(0,4187x100)–(0,0813x25)+128 = 125,9675

Cr(2,1)=(0,5x25)–(0,4187x100)–(0,0813x25)+128 = 117,5325

Cr(2,2)=(0,5x25)–(0,4187x100)–(0,0813 x 25) + 128 = 161,13

Cr(2,3)=(0,5x25)–(0,4187x100)–(0,0813x25)+128 = 138,4675

Cr(3,1)=(0,5x25)–(0,4187x100)–(0,0813x25)+128 = 117,5325

Cr(3,2)=(0,5x25)–(0,4187x100)–(0,0813 x 25) + 128 = 136,13

Cr(3,3)=(0,5x25)–(0,4187x100)–(0,0813x25)+128 = 121,9025

Kemudian hasil dari konversi warna RGB ke YCbCr diperlihatkan pada Gambar 5.

Gambar 6. Hasil Konversi RGB Ke YCbCr

Proses berikutnya adalah pengambilan nilai kuning (Y), untuk berikutnya dimasukan pada filter gabor. Gabor merupakan proses yang mempertajam tepi-tepi objek, yang bertujuan untuk menandai daerah pembuluh darah retina. Persamaan fungsi gabor diperlihatkan pada Persamaan 2.

G(x,y,f,ϴ)=exp⁡-12xϴn2αx2+yϴn2αy2cos(2πfx)

Dimana :

xϴnyϴn=sinϴncosϴn-cosϴnsinϴnxy… (2)

Persamaan 1 untuk  σxdan σyadalah standar deviasi Gaussian Envelope sepanjang x dan y, sedangkan f adalah pusat frekuensi gelombang sinusoidal bidang, dan θn orientasi. Rotasi bidang x-y oleh sudut θnakan menghasilkan filter Gabor pada orientasi θn. Sudut θn didefinisikan sebagai pada persamaan 3.

ϴn=πp(n-1)….(3)

Persamaan 3 nilai n= 1, 2, 3….p, dimana p menunjukkan jumlah orientasi. Hasil dari citra gabor kemudian diambil nilai cirinya.

## Vektor Ciri

Vektor ciri merupakan kumpulan ciri dari nilai komponen warna kuning (Y) pada citra GLCM (Gray Level Coocurrent Matriks). Ciri yang diambil dari GLCM adalah cirri mean, variance, skewness dan entropy dari setiap citra.

- Mean  (μ) : merupakan rerata dari seluruh matriks segi empat dari GLCM.

μ=I x HT….(4)

I=matriks intensitas dari 0-255

H=Frekuensi kemuculam Angka I

Variance (σ2) : merupakan perhitungan variasi local dari GLCM.

σ2=(I-μ)2 x HT….(5)

- Skewness (α3) : merupakan perhitungan probabilitas bersama dari pasangan pixel dalam GLCM.

α3=(I-μ)3 x HT(σ21,5)….(6)

- Entropy (E) : merupakan perhitungan distribusi elemen dari GLCM dengan diagonalnya.

E=-Hxlog2Hx2,22x10-16T….(7)

Dari ke-4 elemen GLCM tersebut, kemudian terbentuklah 4 ciri dari masing-masing citra retinopathy. Berikutnya, vektor cirri akan dimasukan pada bagian klastering.

## Ekstraksi Ciri

Ekstraksi cirri dilakukan dengan menggunakan metode Principle Component Analysis (PCA). Metode ini mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Algoritma metode PCA adalah sebagai berikut :

- Melakukan perhitungan nilai rerata dari setiap kolom ciri.

- Membuat matriks baru yang dinamakan matriks reduksi, yaitu nilai matriks dikurangkan dengan rerata ciri tiap kolom.

- Mencari nilai varian dan covarian dari matriks reduksi, sehingga dihasilkan matriks baru yang berukuran 4x4 (matriks simetris dengan ukuran yang sesuai dengan jumlah ciri).

- Matriks simetri tersebut kemudian dicari nilai eigen value dan eigen vector-nya.

- Nilai eigen vector diurutkan berdasarkan urutan eigen value tertinggi ke yang terendah.

- Matriks eigen value yang sudah urut, kemudian dikalikan dengan matriax awal yang sudah ditranspose.

- Hasil dari perkalian tersebut adalah matriks 4 kolom, dimana 4 kolom tersebut diberi nama PC (Principle Component) PC1, PC2, PC3 dan PC4.

Pada penelitian ini, akan dicari, pasangan PC yang mempunyai nilai akurasi tertinggi.

## Klastering

Data vektor cirri akan di kelompokan menjadi 2 kelas, yaitu kelas diabet dan kelas non-diabet, dengan menggunakan metode SVM (Support Vector Machines).

Gambar 7. Konsep Hyperplane pada SVM

SVM merupakan salah satu metode klastering, yang mampu memilah data menjadi 2 kelas. SVM memisahkan kelas dengan mencari garis hyperplane (batas kelas) terbaik. Dalam penelitian ini, garis batas yang dipilih adalah linear, karena garis linear sederhana dalam proses komputasi. Rumus umum dari SVM linear diperlihatkan pada persamaan 8.

fx=wTx+b…. (8)

Dimana f(x)=-1 untuk kelas A dan f(x)=+1 untuk kelas B, sesuai dengan support vektor yang diperlihatkan pada Gambar 6. Margin antara 2 kelas dihitung dengan mencari jarak dari kedua kelas. Kecepatan dan akurasi dari pengenalan, dipengaruhi oleh jumlah support vector yang dilibatkan.

(wx1+b=+1)-(wx2+b=-1)… (9)

w(x1-x2)=2….(10)

## Pengujian

Pengujian dilakukan dengan menggunakan  confusion matriks, yaitu metode yang menggunakan tabel untuk menganalisis, seberapa baik, sebuah pengenal pola mampu mengenali kelas-kelas berbeda, diperlihatkan pada Tabel 1.

TABEL I
Confusion Matix

|  |  | Hasil Deteksi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Retinopathy | Non-Retinopathy |
| Aktual | Retinopathy | TP | FN |
|  | Non-retinopathy | FP | TN |

Dimana, TP= True Positive, TN= True Negative, FP= False positive, FN= False Negative

Dari Tabel 1, digunakan untuk mencari akurasi, sesuai dengan persamaan 7. Nilai akurasi sendiri merupakan nilai prosentase jumlah total prediksi dari citra diabet.

Akurasi=TPTP+FP….(7)

Hasil dan Pembahasan

## 3.1  Pre-Processing

(a)                             (b) 		(c)

(d)		(e)                            (f)

(g)

Gambar 8. (a) Citra Asli, (b)Citra YCbCr, (c) Citra Y, (d) Gabor 30o, (e) Gabor 120o dan (f) Gabor 150o, (g) Gabor Gabungan

## 3.2 Vektor Ciri

Nilai dari vektor ciri ditunjukan pada Tabel 2. Dari Tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai entropi mempunyai kisaran angka ratusan, mean mempunyai kisaran angka puluhan dan skewness pada kisaran satuan. Perbedaan antara diabet dan non diabet terletak pada perbedaan nilai varian. Pada citra diabet, nilai varian pada kisaran satuan  sedangkan pada citra non-diabet, nilai varian pada kisaran puluhan.

TABEL 2
Vektor Ciri

| Non-Diabet |  |  |  | Diabet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ | σ2 | α3 | E | μ | σ2 | α3 | E |
| 39 | 6 | 3 | 653 | 6 | 39 | 3 | 526 |
| 49 | 6 | 2 | 734 | 6 | 45 | 2 | 648 |
| 40 | 6 | 3 | 543 | 6 | 34 | 3 | 614 |
| 43 | 6 | 2 | 690 | 6 | 36 | 3 | 625 |
| 39 | 6 | 3 | 553 | 6 | 36 | 3 | 606 |
| 48 | 6 | 2 | 953 | 5 | 34 | 4 | 581 |
| 36 | 6 | 3 | 632 | 6 | 36 | 3 | 463 |
| 35 | 6 | 3 | 628 | 5 | 35 | 4 | 526 |
| 29 | 5 | 4 | 441 | 5 | 34 | 4 | 583 |
| 39 | 6 | 3 | 560 | 5 | 35 | 4 | 562 |
| 33 | 6 | 3 | 547 | 6 | 53 | 2 | 645 |
| 39 | 6 | 2 | 688 | 6 | 47 | 2 | 663 |
| 26 | 5 | 4 | 428 | 6 | 37 | 4 | 510 |
| 33 | 5 | 4 | 521 | 6 | 36 | 2 | 564 |
| 32 | 5 | 4 | 535 | 6 | 36 | 3 | 594 |
| 35 | 6 | 3 | 591 | 6 | 46 | 2 | 815 |
| 41 | 6 | 2 | 732 | 5 | 32 | 4 | 538 |
| 41 | 6 | 3 | 700 | 5 | 33 | 4 | 586 |
| 35 | 6 | 3 | 477 | 5 | 33 | 4 | 484 |
| 37 | 6 | 4 | 620 | 5 | 32 | 4 | 576 |
| 36 | 6 | 3 | 416 | 6 | 38 | 3 | 631 |
| 37 | 6 | 2 | 593 | 6 | 38 | 3 | 657 |
| 34 | 6 | 3 | 579 | 5 | 32 | 4 | 530 |
| 38 | 5 | 4 | 462 | 5 | 32 | 4 | 578 |
| 45 | 6 | 3 | 584 | 6 | 37 | 3 | 477 |
| 47 | 6 | 2 | 634 | 6 | 28 | 4 | 391 |
| 39 | 6 | 3 | 577 | 6 | 38 | 3 | 615 |
| 40 | 6 | 3 | 506 | 6 | 33 | 4 | 446 |
| 34 | 6 | 3 | 548 | 6 | 38 | 3 | 541 |
| 36 | 6 | 3 | 457 | 5 | 31 | 4 | 516 |

## 3.3 Ekstraksi Ciri

TABEL 3
Hasil PCA

| Non-Diabet |  |  |  | Diabet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 |
| 1.7 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -1.2 | 0.7 | -0.8 | 0.0 |
| 2.8 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | -0.7 | 2.1 | -0.5 | 0.1 |
| 1.5 | -0.5 | -0.8 | 0.0 | -0.7 | 1.2 | -0.2 | -0.2 |
| 2.3 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.2 | -0.1 |
| 1.3 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | -0.8 | 1.2 | -0.3 | -0.2 |
| 3.5 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | -1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 1.3 | -0.4 | 0.5 | -0.1 | -1.4 | 0.1 | -1.1 | 0.0 |
| 1.1 | -0.6 | 0.7 | -0.1 | -1.6 | -0.1 | 0.1 | 0.0 |
| -0.4 | -2.4 | 0.4 | 0.0 | -1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.0 |
| 1.2 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | -1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| 1.0 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | -0.9 | 2.4 | -0.7 | 0.4 |
| 2.0 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | 2.4 | -0.6 | 0.1 |
| -0.5 | -2.4 | 0.2 | -0.1 | -1.8 | -0.1 | 0.0 | 0.2 |
| 0.1 | -1.9 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | 1.2 | -1.0 | -0.2 |
| 0.2 | -1.6 | 0.7 | 0.0 | -1.1 | 0.8 | 0.0 | -0.1 |
| 1.1 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 3.3 | 0.5 | 0.0 |
| 2.3 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -1.8 | -0.5 | 0.7 | 0.0 |
| 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | -1.6 | -0.1 | 1.0 | 0.0 |
| 1.1 | -0.8 | -1.3 | -0.2 | -1.6 | -0.2 | -0.4 | -0.1 |
| 1.1 | -0.7 | 0.7 | 0.1 | -1.5 | 0.0 | 0.7 | -0.1 |
| 0.5 | -1.8 | -1.0 | 0.1 | -1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 |
| 1.6 | 0.0 | -0.6 | -0.2 | -1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 |
| 0.9 | -0.8 | 0.3 | -0.1 | -1.6 | -0.3 | 0.3 | -0.1 |
| 0.4 | -2.0 | -0.1 | 0.2 | -1.7 | -0.2 | 1.0 | 0.0 |
| 1.7 | -0.5 | -0.3 | 0.3 | -1.6 | -0.1 | -0.7 | 0.1 |
| 2.3 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | -2.2 | -1.7 | -0.2 | 0.0 |
| 1.4 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | -1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
| 1.0 | -1.3 | -0.3 | 0.2 | -2.0 | -0.9 | -0.2 | 0.1 |
| 0.9 | -0.9 | 0.0 | -0.1 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | -0.1 |
| 1.0 | -1.1 | -1.3 | -0.1 | -1.8 | -0.6 | 0.5 | 0.0 |

Tabel 3 memperlihatkan hasil ekstraksi ciri PCA. Hasil PCA kemudian diamati nilai akurasi, berdasarkan 6 pasangan PC, yaitu PC1 dan PC2, PC1 dan PC3, PC1 dan PC4, PC2 dan PC3, PC2 dan PC4 serta PC3 dan PC4.

## 3.4 Klastering

Sistem kelas, dilakukan untuk memisahkan antara kelas citra diabet dan kelas citra non-diabet, dengan menggunakan metode SVM. Gambar 9 akan memperlihatkan hasil klastering SVM.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Gambar 9. (a) PC1 & PC2, (b) PC1 & PC3, (c) PC1 & PC4, (d) PC2 & PC3, (e) PC2 & PC3, (f) PC3 & PC4.

Hasil dari plot grafik scatter dari keseluruhan pasangan PC yang diperlihatkan pada Gambar 9, menunjukan bahwa Gambar 9(a) mempunyai sebaran yang menyatu antar klaster, sehingga lebih terlihat pemisahan pola-nya. Perhitungan persamaan garis batas diperlihatkan pada Tabel 4.

TABEL 4
Hasil Klastering

|  | Σ Support Vektor | Persamaan Garis |
| --- | --- | --- |
| PC1 & PC2 | 2 | y=x-0.0425 |
| PC1 & PC3 | 11 | y=x-0.3227 |
| PC1 & PC4 | 12 | y=x-0.2257 |
| PC2 & PC3 | 44 | y=x-0.0054 |
| PC2 & PC4 | 44 | y=x+0.0701 |
| PC3 & PC4 | 60 | y=x-0.2071 |

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa, pasangan PC1 dan PC2 mempunyai support vektor paling sedikit dari pasangan PC yang lain. Artinya pasangan PC1 dan PC2 membutuhkan waktu proses yang relatif lebih pendek dibandingkan dengan pasangan PC yang lain.

## 3.4 Pengujian

Pengujian dilakukan dengan menggunakan Tabel 1 dan persamaan 7.Hasil persamaan 7 diperlihatkan pada Tabel 5.

TABEL 5
Hasil Tingkat Akurasi (%)

| Pasangan | TP | TN | FP | FN | Akurasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 & PC2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 100 |
| PC1 & PC3 | 29 | 1 | 1 | 29 | 97 |
| PC1 & PC4 | 29 | 1 | 2 | 28 | 94 |
| PC2 & PC3 | 23 | 7 | 11 | 19 | 68 |
| PC2 & PC4 | 22 | 8 | 10 | 20 | 69 |
| PC3 & PC4 | 8 | 22 | 8 | 22 | 50 |

Model yang disimpan adalah model persamaan akhir dari PCA, yaitu matriks eigen vektor diperlihatkan pada Tabel 6.

TABEL 6
Eigen Vektor

| 1 | 1.9x10-16 | 0 | 2.2x10-16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9x10-16 | 1 | 5.5x10-17 | -1.1x10-16 |
| 0 | 5.5x10-17 | 1 | 2.8x10-17 |
| 2.2x10-16 | -1x10-16 | 2.8x10-17 | 0.9 |

Dengan persamaan batas diperlihatkan pada Persamaan 8.

y=x-0.0425… (8)

dengan  :

Non-Diabet jika y<x-0.0425…(9)

Diabet jika y>x-0.0425…(10)

Hasil dari pengujian, 30 citra diabet dan 30 citra non diabet, dimana citra yang digunakan adalah citra diluar citra belajar, diperlihatkan pada Gambar 10.

Gambar 10.Hasil SVM Pengujian

Dari hasil prosentase akurasi data pengujian diperlihatkan pada Tabel 7.

TABEL 7
Hasil Akurasi Pengujian

| Pasangan | TP | TN | FP | FN | Akurasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pengujian | 30 | 0 | 2 | 28 | 93,75 |

Hasil akurasi dari citra pengujian adalah 93,75%, hal ini masih belum optimal. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh melebarnya daerah cakupan, dari batas -1 sampai 4 untuk pembelajaran, dan -10 sampai 80 untuk citra pengujian.

Kesimpulan

Pada penelitian perbandingan tingkat pengenalan citra diabetic retinopathy pada kombinasi Principle Component dari 4 ciri berbasis metode SVM (Support Vector Machine) ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Model dengan akurasi tertinggi dan tercepat adalah model pasangan PC1 dan PC2, yang mempunyai akurasi citra pembelajaran tertinggi yaitu 100% dan waktu tercepat, yang secara eksplisit diperlihatkan pada jumlah support vektor terkecil, yaitu 2. Pasangan yang mempunyai tingkat akurasi terburuk adalah PC3 dan PC4. Pengenalan turun pada citra pengujian, yaitu hanya 93,75%, hal ini disebabkan oleh pelebaran daerah cakupan. Pelebaran daerah cakupan kemungkinan disebabkan oleh pemilihan nilai rerata pada PCA, sebelum matriks reduksi. Pada penelitian berikutnya, bisa dilakukan dengan menggunakan pencarian nilai standart deviasi atau varians, dengan begitu, akan diketahui matriks reduksi yang mewakili sebaran angka pada matriks.

- Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Diknas Jawa Tengah, yang telah menyumbangkan dana penelitian, dalam program Hibah Fasilitasi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.

- Referensi

American, 2010. “Evidence-Based Practice Guideline, Care of the Patient with Diabetes Mellitus,”.

Haniza Yazid; Hamzah Arof; Hazlita Mohd.Isa.“Automated Identification of Exudates and Optic Disc Based on Inverse Surface Thresholding”, Journal Medicine System, LLC 2011 .

Ulinuha M;Purnama I; Hariadi M. 2010.“Segmentasi Optic Disk Pada Penderita Diabetic Retinopathy Menggunakan GVF Snake”.

Ahmed Wasif Reza; C.Eswaran, Subhas Hati. “Automatic Tracing of Optic Disc and Exudates From Color Fundus Image Using Fixed and Variable Thresholds”, Journal Medicine System, Springer Science, LLC 2008.

Wei Bu; Xiangqian Wu; Xiang Chen; Baisheng Dai; Yalin Zheng. “Hierarchical Detection of Hard Exudates in Color Retinal Images”, Journal of Software, Vol.8, No.11, November 2013, pp. 2723 – 2732.

Flavio Araujo; Rodrigo Veras; Andre Macedo; Fatima Medeiros.“Automatic Detection of Exudate in Retinal Images Using Neural Network” 2011.

Brigitta Nagy; Balazs Harangi; Balint Antal; Andras Hajdu.“Ensemble-based Exudate Detection in Color Fundus Image”, 7th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA), Dubrovnik, Croatia, September 2011.

S.Fowjiya. Dr.M.karnan. Mr.R.Sivakumar.2013.An Automatic Detection and Assessment of Diabetic Macular Edema Along With Fovea Detection from Color Retinal Images. International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT) - volume4Issue4 –April 2013

M. Usman Akram, Shehzad Khalid, Anam Tariq, M. Younas Javed, 2013. “Detection of Neovascularization in Retinal Images using Multivariate m-Mediods based Classifier”, Elsevier Journal of Computerized Medical Imaging and Graphics

Siva Sundhara Raja, S.Vasuki, Rajesh Kumar.2014. Performance Analysis Of Retinal Image Blood Vessel Segmentation. Advanced Computing: An International Journal (ACIJ), Vol.5, No.2/3

A. S. Jadhav dan Pushpa B. Patil. 2015. Classification Of Diabetes Retina Images Using Blood Vessel Area. International Journal on Cybernetics & Informatics (IJCI) Vol. 4, No. 2

A.Osareh Dan B. Shadgar. 2009. Automatic Blood Vessel Segmentation In Color Images Of Retina. Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Engineering, Vol. 33, No. B2, pp 191-206

Nilanjan Dey, Anamitra Bardhan Roy, Moumita Pal,Achintya Das. 2012. FCMBased Blood Vessel Based Blood Vessel Based Blood Vessel

Segmentation Method for Retinal Images. International Journal of Computer Science and Network (IJCSN).Volume 1, Issue 3

Adithya Kusuma Whardana dan Nanik Suciati. . 2014. A Simple Method for Optic Disk Segmentation.from Retinal Fundus Image.. I.J. Image, Graphics and Signal Processing, 2014, 11, 36-42